[image: image1.jpg]PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOM REGIONALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





ZAPYTANIE OFERTOWE
 Docieplenie elewacji wschodniej i zachodniej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz naprawa schodów wejściowych w budynku 
przy ul. 23 Stycznia 11-15 w Żmigrodzie.

dla projektu pn.” Rewitalizacja miasta Żmigród”

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
Priorytet 9. „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”
Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” 
1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród

NIP:915-000-37-20, REGON: 00097721
2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  docieplenie ścian osłonowych budynku mieszkalnego              ( kondygnacje nadziemne)  wykonywane metodą lekko-mokrą  przy zastosowaniu styropianu:

· EPS 70 040 gr. 12 cm – ściany zewnętrzne o powierzchni 735,52 m2,

· EPS 70 040 gr. 6,0 cm – ściany  o powierzchni 556,59 m2(ściany boczne loggi  oraz inne elementy zew. loggi nie stykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi, ściany attyki),
· TERMO LAMBDA  gr. 3 cm  - stropy loggi o powierzchni  134,64 m2
· TERMO LAMBDA  gr. 2 cm  - ościeża o powierzchni 183,57 m2
Prace dociepleniowe winny obejmować następujący zakres robót:

      
          - przygotowanie podłoża wraz z  miejscową naprawą tynków ( 1610,32 m2),

    
          - montaż listwy cokołowej – 80,50 mb

     
          - przyklejenie i kołkowanie styropianu,

       
          - wtopienie siatki z włókna szklanego w warstwę kleju,

                      - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 1152,60 mb,

                      - gruntowanie ścian,

                      - malowanie ścian farbą silikonową w kolorach żółtym i czerwonym– 547,91 m2
                      - wykonanie nowych podokienników z blachy ocynk. – 57,72 m2,
                      - wykonanie opierzenia murków ogniowych z blachy ocynk. – 45,85 m2
                      - j.w. lecz opierzenia balkonów z blachy ocynk. – 48,96 m2
                      - zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych folią –265,23m2
                      - montaż i demontaż rusztowania,

                      - osadzenie kratek wentylacyjnych metalowych – 13 szt,

                      - demontaż starych rur spustowych i montaż nowych z PCW o śr. 110 mm –    

                        75 mb,

                     - malowanie 2-krot. farbą olejną balustrad balkonowych  - 126,72 m2,

                      - inne roboty wchodzące w zakres systemu  ociepleniowego realizowanego przez  Wykonawcę.

Projekt budowlany „ Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Żmigród       ul. 23 Stycznia nr 11-15”  zatwierdzony decyzją Starosty Powiatowego w Trzebnicy        nr 898/08 z dnia 05 czerwca 2008 roku  Zamawiający udostępni oferentowi do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a  w godzinach 900 – 1300.

2. Roboty towarzyszące pracom dociepleniowym:

· Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych.

-demontaż starych okien,

-dostawa i montaż okien z PCV 2- skrzydłowych o orientacyjnych wymiarach: (2,46 x 1,44) x 9 szt. jedno skrzydło rozwieralne drugie  uchylno-rozwieralne  z rozszczelnieniem,

a)  profile  5-komorowe  białe,

b) szyby zespolone 2-szybowe  o współczynniku przenikania 

    ciepła U=1,1 W/m2K,

c) całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna nie 

     większy niż 1,5 W/m2K,



   - obrobienie stolarki okiennej, uzupełnienie tynków i malatury na  klatkach schodowych,



      Uwaga – dokładne wymiary stolarki okiennej należy pobrać we  własnym zakresie. 

· Naprawa schodów wejściowych do klatek schodowych polegająca na:

a) skuciu uszkodzonego, spękanego  podłoża betonowego  i warstwy lastryka

b) uzupełnieniu ubytków masą betonową,

c) wykonaniu i osadzeniu  nowych wycieraczek,

d) wykonaniu odwodnienia  zagłębień pod wycieraczki,

e) zagruntowanie podłoża betonowego preparatem Atlas Uni Grunt lub innym o podobnym działaniu,

f)  położeniu na stopniach schodowych oraz podestach płytek                         ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych,

g) położenie wyprawy żywiczno-mineralnej na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach bocznych schodów , 

· Przebudowa zadaszenia nad wiatrołapami - wykonanie daszków jednospadowych o kącie nachylenia nie większym niż 400(spadek zadaszenia w kierunku prostopadłym do budynku), daszki wysunięte 60 cm poza obrys wiatrołapu.

a) konstrukcja  metalowa, jednospadowa z ceownika 45,

b) pokrycie daszku  blachą dachówkopodobną w kolorze grafitowym  matowym,

c) podbitka oraz szczyty zadaszenia z płyty OSB  obrobione siatką oraz    wyprawą elewacyjną,

d) rynna dachowa z blachy ocynk.o  średnicy 10 cm

e) rura spustowa zakończona żygaczem z PCV o średnicy 7,5 cm
3. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

• Miejsce wykonania zamówienia: Budynek mieszkalny ul. 23 Stycznia 11-15, 55-140 Żmigród
• Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie od 01.08.2011 do 15.10.2011 r.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• Cena: 85 % 
   Zamawiający przyzna maksymalna liczbę punktów tj. 85 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  

   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





C= cena ofertowa najniższa    x 85 pkt.   

                                                     cena badanej oferty

· Gwarancja:15%
   Zamawiający przyzna maksymalna liczbę punktów tj. 15 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





G= okres gwarancyjny badanej oferty   x 15 pkt.   

                                                     najdłuższy okres gwarancyjny

Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród (sekretariat) w terminie do dnia 26 maja  do godz. 1400
z dopiskiem: Oferta na docieplenie budynku przy ul. 23 Stycznia 11-15 w Żmigrodzie.”
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .
c) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .
d) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania robót elewacyjnych na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto, w tym wykonania    docieplenia przynajmniej 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego na kwotę nie  mniejszą niż 50.000 zł brutto.

e) kosztorys ofertowy

Dokumenty z pkt a,b,c,d należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty z pkt  e należy złożyć w oryginale.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Bogumiła Gałka, tel.71/385 3249..
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Żmigród, dnia 20.05.2011 r.


















Zatwierdził:

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie

Bogumiła Gałka

Załącznik nr 1
[image: image2.jpg]PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOM REGIONALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





..........................................

..........................................

..........................................


(Wykonawca)







Spółdzielnia Mieszkaniowa







ul. Zamkowa 20a







55-140 Żmigród

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: Docieplenie elewacji wschodniej i zachodniej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz naprawa schodów wejściowych w budynku 

przy ul. 23 Stycznia 11-15 w Żmigrodzie, składamy naszą ofertę:

1. Cena oferty:

Wartość brutto:  ………………… zł (słownie: ……………………………………………..),

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie wymagania.

3. Termin wykonania zamówienia – od 01.08.2011 do 15.10.2011 r.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2011 r.
            
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 2                                                                                     [image: image3.jpg]PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOM REGIONALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze
1. Wykonawca: …............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:
Docieplenie elewacji wschodniej i zachodniej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz naprawa schodów wejściowych w budynku przy ul. 23 Stycznia 11-15 w Żmigrodzie
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto

roboty budowlanej

w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy



	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2011 r.
            
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
