Budynek zaplecza sanitarnego i rekreacji (głośnik ścienny)
3x ESP-232/WS 

· system: 100V, 8 Ohm 

· moc: 100V - 30/20/10/5Wrms, 8 Ohm - 30Wrms 

· pasmo przenoszenia: 75-20,000Hz 

· sprawność: 89dB 

· połączenia: gniazda sprężynkowe 

· wymiary: 160x260x180mm 

· waga: 2,3kg 

· inne: Głośnik ścienny. Technika 100V lub 8Ohm. Klasa sczelności IP55. 13cm głośnik nisko-średniotonowy z polipropylenową membraną oraz kopułkowy wysokotonowy. Przełącznik trybu pracy dla 8Ohm. Wysoka efektywność. Obudowa z tworzywa sztucznego, z aluminiową maskownicą, nowoczesny design. Uchwyty montażowe.

Głośniki tubowe zewnętrzne
7x IT-400TW

· Zewnętrzny głośnik tubowy

· Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym głośnikiem tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.

· system: 100V 

· moc: 60/30/15/7.5Wrms

· pasmo przenoszenia: 100-15000Hz 

· sprawność: 101dB 

· połączenia: terminal śrubowy 

· wymiary: 420x335x400mm

· kąt promieniowania: 100°/60° 

· dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C

· waga: 7,1kg 

· inne: Odporny na silny strumień wody IP66. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego o bardzo niskim rezonansie i szerokim kącie promieniowania. 16cm przetwornik średnio-niskotonowy oraz 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy. Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej.

Wzmacniacz mocy
2x PA-980S

· Wzmacniacz mocy PA, mono

· Moc: 480Wrms 

· Strefy: 1 

· Wejścia: Wejście sygnałowe XLR/terminale śrubowe 

· Wyjścia: Wyjście głośnikowe 4 Ohm, 70/100V 

· Pasmo przenoszenia: 50-15 000Hz, ±3dB 

· Stosunek S/N: > 80dB 

· THD: < 2% 

· Zasilanie :230V/50Hz/1350VA, 24V prąd stały /14A 

· Wymiary: 482x135x410mm, 3U 

· Waga: 25.5kg 

· Inne: 2 punktowa regulacja barwy. Przełączalny filtr dolnozaporowy.
Wyjście głośnikowe przez terminale śrubowe. Regulowany temperaturą wentylator. 
Wyjście przepustowe (link). Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V. Montaż w racku 482mm (19")

Mikser
1x MPX-52PA 

· Mikser 2-strefowy, do zastosowań PA i multiroom. 
· 2 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
· 1 kanał mikrofonowy z 3-punktowym korektorem i funkcją talkover
· 4 wejścia stereo mikr./linia, symetryczne
· Kanał 1 z dodatkowym wejściem liniowym, symetrycznym; kanały 3 i 4 przełączane linia/phono
· Diodowy wskaźnik poziomu sygnału i szczytu dla wszystkich kanałów
· Regulatory poziomu sygnału wejściowego wszystkich kanałów wejściowych
· Wyjścia strefowe symetryczne, każde z 3-punktowym korektorem, diodowym wskaźnikiem poziomu, regulatory balansu, PFL i przełączniki mono/stereo
· Wyjścia strefowe stereo na gniazdach XLR i RCA L/P, symetryczne
· 1 wyjście nagrywania dla każdej strefy (niezależne od talkover i zapowiedzi)
· Gniazdo dla lampki GNL-200, GNL-204 lub GNL-205 
· Zasilanie: 230V˜/50Hz/15VA
· Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C
· Wymiary: 482x138x190mm, 3U
· Waga: 4.3kg
Odtwarzacz CD/MP3/USB/SD
1x CD-112 

· Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC.

· Możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB 

· Obsługa kart SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32)

· Odpowiednie nośniki: SD-2CARD (2GB), SD-4CARD (4GB), SD-8CARD (8GB), SD-16CARD (16GB) oraz SD-32CARD (32GB) dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

· Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz

· THD: < 0.1%

· Separacja kanałów: > 60dB

· Dynamika: > 96dB

· Stosunek S/N: > 70dB

· Drżenie i trzepotanie: niemierzalne, kwarcowa precyzja

· Wyjście analogowe: 1.2V

· Zasilanie: 230V˜/50Hz/50VA

· Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C

· Wymiary: 482x44x265mm, 1U

· Waga: 4kg

· Inne: Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3. Wyjście analogowe 1x RCA L/P. Wbudowany system anti-shock. Obsługa znaczników ID3 tag. Szybkie przewijanie, programowanie utworów, nawigacja w folderach. Funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtarzanie losowe) oraz odtwarzanie losowe. W komplecie pilot sterujący IR. Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Zestaw bezprzewodowy
1x TXS-626 

· 2-kanałowy odbiornik wielozakresowy w technologii UHF PLL.   

· Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 kanałów

· Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT lub mikrofonu TXS-606HT

· Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości

· System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)

· Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności

· Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF

· Dodatkowy wskaźnik poziomu audio

· Wyjście symetryczne XLR dla każdego kanału

· Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego

· Solidna metalowa obudowa

· W komplecie zasilacz

· Montaż w racku 482mm (19") 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

· Częstotliwość nośna: 672.000-696.975MHz

· Stosunek S/N RF: 105dB

· Pasmo przenoszenia: 30-18 000Hz

· THD: < 0.5%

· Zakres dynamiki: 120dB

· Wyjście audio: 350mV/600Ω (6.3mm),  25mV/600Ω (XLR)

· Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C

· Zasilanie z dołączonego zasilacza 

· Wymiary: 482x45x195mm

· Waga: 1.8kg

Mikrofon bezprzewodowy

2x TXS-606HT

· Mikrofon bezprzewodowy doręczny z wbudowanym nadajnikiem wielozakresowym w technologii UHF PLL.   

· Dynamiczna wkładka mikrofonowa

· Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz)

· Synchronizacja z odbiornikami TXS-606, TXS-626 oraz TXS-646 poprzez funkcję ACT

· Regulowana czułość

· Przełączana moc nadajnika (high: 25mW/low: 2.5mW)

· Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i stan baterii

· Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dołączana)

· Częstotliwość nośna: 672.000-696.975MHz

· Moc nadawana: 25mW/2.5mW

· Pasmo przenoszenia: 30-18 000Hz, ±3dB 

· Stabilność częstotliwości: ±0.005%

· Czas pracy: > 8h

· Wymiary: Ø 51mm x 265mm

· Waga: 312g

Szafa RACK
1x RACK-12GT/SW 

· Szafa Rak na urządzenia 482mm (19")

· Zamykane przednie drzwi, odporny na uderzenia pleksiglas

· Blacha stalowa

· Kolor czarny, matowy

· Uchwyty boczne

· Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 65kg

· Wymiary: 675x725x500mm

· Waga: 20kg

· 4 kółka

Okablowanie sprzętu w szafie rack
6x MEC-100/SW 

Kabel mikrofonowy XLR do łączenia urządzeń oraz jako przedłużacze mikrofonowe.   
- 1 x gniazdo XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne
- Przewód ekranowany z miedzi beztlenowej OFC
- Średnica zewnętrzna: Ø 6.5mm 
- Długość 1m
- Kolory : czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty


