PRZEDMIAR

	l.p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	ilość

	
	
	Ocieplenie ściany szczytowej
	
	

	1
	KNR 2-02

1610-02
	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/3 wysokości do 16 m
	M2
	188,17

	2
	KNR 4-01

0349-02 analogia
	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cem.-wap.
	M3
	22,58

	3
	Kalkulacja własna
	Wywiezienie i utylizacja gruzu
	M3
	22,58

	4
	KNR 0-23 2611-01
	Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne,  zmycie i gruntowanie
	M2
	188,17

	5
	KNR 0-23
2612-09
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  -zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	12,14

	6
	KNR 0-23

2612-012
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm –systemem STOPTER -przyklejenie  płyt styropianowych do ścian
	M2
	188,17

	7
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –systemem STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	M2
	194,37

	8
	KNR 0-23

2612-04
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –systemem STOPTER –przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

 188,17 * 4
	szt.
	752,68

	9
	KNR 0-23
2612-08
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –systemem STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	31,00

	10
	NNRNKB 202

1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT
	M2
	194,37

	11
	KNR 0-23

0931-02
	 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome
	M2
	194,37

	12
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek murków ogniowych,, okapów, gzymsów itp. z blach oc.  nie nadającej się do użytku
	M2
	5,34

	13
	KNR 2-02
0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy oc. 
	M2
	5,70


