Załącznik nr 9 do SIWZ – Uszczegółowienie
Dla zadania nr 1 –Rozbudowa budynku
1. Należy przewidzieć przeniesienie klimatyzacji ze ściany bocznej budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego
2. Należy przewidzieć instalacje elektryczną do zasilania dwóch suszarek (miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania)

3. Zamiast brodzików pod prysznicami należy zastosować odwodnienie liniowe (ze stali kwasoodpornej) dla każdego prysznica z odpowiednimi spadkami. 
4. Kolorystyka ścian – ściany należy pomalować w barwach klubowych (biały, zielony, czerwony). Na etapie realizacji zadania należy uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę ścian.

5. Płytki ścienne w łazienkach – należy zastosować płytki ceramiczne o klasie ścieralności 5, gatunek 1 i w jednolitych kolorach, w barwach klubowych (biały, zielony, czerwony). Na etapie realizacji zadania należy uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę i wzory płytek. 
6. Pisuary oraz ustępy WC należy wykonać w technologii zabudowy. Należy zamontować pisuary z automatycznym spłukiwaniem wody.
7. Wszelkie ubytki na parterze należy uzupełnić i przywrócić do stanu pierwotnego. W innym  przypadku należy dokonać zabudowy wstawianych elementów.
8. W pomieszczeniu nr 2.06. WC należy zamontować dodatkowy grzejnik wraz z doprowadzeniem ogrzewania.
9. W pomieszczeniu nr 2.07. „Pokój rozgrzewki” należy  wykonać posadzkę zgodnie z projektem tzn. wykładzina PCV. W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać posadzkę z płytek antypoślizgowych (kolorystykę i wzór układania wybierze Zamawiający na etapie realizacji zadania).   
10. Należy przewidzieć montaż opraw oświetleniowych oraz głośników w technologii zabudowy w podwieszanym suficie.
11. Należy przewidzieć montaż głośników o moc nominalnej min. 20 W.    
12. Od zewnętrznej strony okien o symbolu 01 i 03 należy wykonać barierki ochronne ze stali kwasoodpornej.
13. Drzwi wewnętrzne należy wykonać  okleinowane folią CPL. Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Ościeżnice metalowe. Kolor drzwi i ościeżnic do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania.
14. Do wyceny oferty nie należy brać pod uwagę:
a) Zakup i montaż projektora, ekranu oraz zestawu multimedialnego (w wycenie należy przewidzieć tylko montaż uchwytu na projektor oraz wyprowadzenie przewodów z miejsca zasilania do docelowego miejsca montażu projektora na suficie)

b) Przegród pomiędzy prysznicami (ścianki z laminatu kompaktowego), brodzików  oraz zasłonek z PCV.
c) Wymiany pieca (do ogrzewania budynku pozostaje obecny piec)    

