Załącznik nr 9 do SIWZ - uszczegółowienie dokumentacji projektowej
1. Ściany  mobilne systemowe o parametrach: Rw=47dB –  atest ITB, płyty laminowane produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniowych
2. Drzwi zewnętrzne D8 – współczynnik przenikania ciepła w wysokości nie mniejszej niż 1.5 W/m2.
3. Balustrada klatki zewnętrznej ocynkowana. Warstwa cynku nie mniejsza niż 200gZn/m2
4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym. Drzwi płytowe na bazie ramiaka wykonanego z drewna iglastego pokryte okleinowaną lub lakierowaną płytą HDF i wypełnione płytą wiórową otworową, bądź też płytą wiórową pełną. Ościeżnica metalowa stała o szerokości minimum 80mm. Drzwi i ościeżnica tego samego producenta.
5. W drzwiach wejściowych do sanitariatów zastosować  samozamykacze oraz stolarkę drzwiową dostosowana do montażu samozamykacza.
6. Płytki ceramiczne w sanitariatach w kolorach jednolitych, pastelowych. Płytki podłogowe w V klasie ścieralności, antypoślizgowe R>9. Dopuszcza się montaż płytek o różnej barwie na jednej ścianie po akceptacji wzoru ułożenia przez Zamawiającego. Propozycje aranżacji łazienek dołączone do dokumentacji projektowej.    
7. Kolor zabudów kabinowych HPL w sanitariatach zostanie wybrany podczas realizacji zadania. Preferowane będą kolory pastelowe żywe. Kolor wybrany zostanie w trakcie realizacji zadania.
8. Cokół wykładziny PCV powinien był wywinięty z zastosowaniem profili przyściennych wyoblonych.
9. Przewody wentylacyjne łączące pomieszczenia z kominami wentylacyjnymi 
w przestrzeni sufitów podwieszanych należy wykonać rurami spiro typu RZ 
z ociepleniem.
10.  Tynk mozaikowy na korytarzach granulacja 1,0-1,5mm. Kolor wybrany zostanie 
w trakcie realizacji zadania.
11.  Na ściany zastosować korek rolkowany grubości min 5 mm.
12. Ściany w pomieszczeniach pomalować emulsjami lateksowymi. Kolor wybrany zostanie w trakcie realizacji zadania.
13. W bocznej klatce schodowej zdemontować ścienny wentylator o wymiarach ok. 50x50cm. Otwór zamurować, otynkować i ocieplić.
14. Podczas prac zdemontować wszystkie wystające elementy instalacji wewnętrznych. Otwory po nich zaślepić i  wykończyć zgodnie z projektem.
15. Wentylatory kanałowe zasilane z instalacji umożliwiającej sterowanie ręczne.        
16. Przy umywalkach zamontować lustra na płytkach o wymiarach 40cm x 60cm. 
17. W każdym sanitariacie zamontować jeden podajnik na ręczniki papierowe z rolki 
z systemem dozowanie ręczników.
18. Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w płynie.
19. Przy ustępach zastosować dziecięce deski sedesowe.
20.  W oddziałach 1-6 przewidzieć montaż dodatkowych dwóch gniazd elektrycznych 
w ścianie z oknami.
21. Zamontować instalację centralnego odkurzacza zgodnie z planem rozmieszczenia gniazd. Instalacja wykonana z rur min 50mm. 
22. Zamontować dwie jednostki centralnego odkurzacza o następujących parametrach:
- odkurzacze dwusilnikowe 
- moc silnika - min 2,3KW

- przepływ powietrza  - min 350m3/h

- pojemność zbiornika kurzu – min 23l

 - 2 zestawy do sprzątania Standard (6 szczotek) + rura chromowana teleskopowa + torba na szczotki + wieszak na wąż i torbę.
