[image: image2.png]b 4 Fundusze 2 DOLNY Unia Europejska
Europejskie 3 jski
I Prograrg Rjegionalny SLASK R°Z‘E’%E?‘p:ézl?:’f‘g?::;é -






	[image: image1.png]ZMIGROD

usi byé daleko




	Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50

e-mail: urzad@zmigrod.com.pl


IRL.271.5.2017







Żmigród, dnia 28 kwietnia 2017 r.  

Do wiadomości publicznej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i modernizacja Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), Zamawiający Gmina Żmigród informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.
1. W przedmiarze i projekcie brak osłon na grzejniki, które są wymagane zgodnie z  rozporządzeniem (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080), czy należy to interpretować, że Inwestor wyposaży obiekt w te osłony we własnym zakresie.? Jeśli ma to być zawarte w ofercie, to prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego tych osłon oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Osłon na grzejniki nie należy uwzględniać w ofercie
2. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób Inwestor przewiduje zapewnienie wymaganej przepisami temperatury wody 35 do 40 *C

Odpowiedź: Zapewnienie odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej przewiduje się uzyskać za pomocą automatyki sterującej w kotłowni, gdzie odbywa się centralne  przygotowanie c.w.u w zasobniku ciepłej wody.  

3. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zadania, wg udostępnionych projektów wyczerpuje zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora w zakresie spełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz przepisami, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080) 

Odpowiedź: TAK. Wykonanie zadania, wg udostępnionych projektów wyczerpuje zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora w zakresie spełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz przepisami, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080) 
4. Prosimy o odpowiedź, czy Inwestor dopuszcza zamianę materiałów dla instalacji wodnych z miedzi lutowanej na PP PN20 łączonych przez zgrzewanie? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę materiałów dla instalacji wody z miedzi na PP  PN20 łączonych przez zgrzewanie.

5. Prosimy o odpowiedź, czy Inwestor dopuszcza zamianę materiałów dla instalacji c.o. z miedzi lutowanej na rury stalowe węglowe ocynkowane łączone przez zaprasowywanie.

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę materiałów dla instalacji c.o. z miedzi lutowanej na rury stalowe węglowe ocynkowane łączone przez zaprasowanie z uwagą, że większa część instalacji c.o. została już wykonana w miedzi. 

6. Prosimy o potwierdzenie, że sposób prowadzenia przewodów c.o. oraz wody zgodnie z projektem wystarczy dla zapewnienia kompensacji przewodów.

Odpowiedź: Sposób prowadzenia przewodów c.o. i wodnych  zgodnie z projektem wystarczy dla zapewnienia właściwej kompensacji rur.

7. Prosimy o odpowiedź czy baterie umywalkowe mają być standardowe jednouchwytowe na wodę zimną i ciepłą, stojące?

Odpowiedź: Baterie umywalkowe mają być jedno uchwytowe stojące na wodę ciepłą i zimną ale w I gatunku.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem podłączenie nowobudowanych instalacji sanitarnych do istniejących instalacji w kotłowni nie wymaga montażu dodatkowych urządzeń typu pompy, zawory regulacyjne, zawory antyskażeniowe, filtry itp., tylko zgodnie z projektem polega na połączeniu do istniejących króćców na rozdzielaczu lub odejść istniejących instalacji wody. Zgodnie z projektem jest tylko montaż zaworu pierwszeństwa.

Odpowiedź: Podłączenie instalacji c.o. i wody zimnej i ciepłej  w kotłowni nie wymaga montażu dodatkowych urządzeń.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem kocioł, automatyka kotła oraz system przygotowania cwu pozostaje bez zmian. 

Odpowiedź: Potwierdza się , że zgodnie z projektem kocioł c.o., automatyka oraz system przygotowania c.w.u. pozostają bez zmian.

10. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja odkurzacza centralnego jest w zakresie inwestycji.

Odpowiedź: Instalacja odkurzacza centralnego jest w zakresie inwestycji.

11. Proszę o wyjaśnienie dot. drzwi w klasie p.poż

- drzwi do kotłowni

-drzwi do archiwum

-drzwi do 0.28 (powinny być z kratką) oraz 1.23  

Odp. Do kotłowni, do archiwum oraz do pomieszczeń 0.28 i 1.23 zastosować drzwi o parametrach zgodnych z zapisami w uszczegółowieniu do SIWZ bez odporności ogniowej. Do pomieszczeń 0.28 oraz 1.23 - drzwi z kratka nawiewną. Drzwi w klasie ogniowej EI30 zastosować w bocznej klatce schodowej w pomieszczeniach 0.24 oraz 1.22.

12. W przedmiarze zawarto 2 szt. drzwi EI proszę o ich wskazanie

Odp. Drzwi w klasie ogniowej EI30 zastosować w bocznej klatce schodowej w pomieszczeniach 0.24 oraz 1.22.

13. Na klatce w rysunku „RZUT PARTERU – przebudowa wnętrza” na klatce schodowej zaznaczono 2 szt. Drzwi, ale brak opisu. Proszę o podanie rodzaju drzwi i parametrów technicznych.

Odp. Wykonać należy jedynie drzwi do pom. 0.03 (schowek porządkowy pod schodami) jako EI30 pełne szer.80cm. 

14. Przedmiar nie obejmuje skuwania posadzek, a nadlanie ich. Czy inwestor akceptuje stopnie które powstaną po wylaniu posadzki samopoziomującej?

Odp. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować warstwę wyrównawczą. W sanitariatach oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego wykonać podłogi z zastosowaniem płytki ceramicznej

o parametrach opisanych w uszczegółowieniu. Pozostałych pomieszczeniach zastosować wykładziny PCV. Podłoże pod wykładziny przygotować z zastosowaniem mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Inwestor nie dopuszcza stopni ani różnic poziomów posadzek.

15. Przedmiar nie zawiera wykonywania wymian (wzmocnień stropu) pod kominy wentylacyjne. Czy zakres tych prac jest objęty niniejszym przetargiem. Prosimy o uzupełnienie brakujących przedmiarów.

Odp. Zakres prac związany z wzmocnieniem stropów pod kominy wentylacyjne jest
objęty niniejszym przetargiem. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
16. W przedmiarach robót brak rozwiązań związanych z wzmocnieniem konstrukcji stropu pod nowe przewody kominowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej o sposób rozwiązania wzmocnienia pod przewody.

Odp. Wzmocnienia konstrukcji stropu pod nowe przewody kominowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

17. W przedmiarach robót brak zakresu dotyczącego wykonani nowych przewodów kominowych wraz z przekuciami stropodachu, wyprowadzeniem ponad dach i pracami naprawczymi pokrycia dachowego. Czy zakres ten jest objęty przetargiem? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji.

Odp. Zakres prac dotyczących wykonania nowych przewodów kominowych oraz ich wyprowadzenie przez dach jest objęty przetargiem.

18. Na istniejącym budynku występują posadzki z parkietu. W dokumentacji i przedmiarach brak rozbiórki posadzki z parkietów. Czy zakres prac obejmuje rozbiórki posadzek z parkietu? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

Odp. Zakres prac obejmuje rozbiórkę posadzek z parkietu.

19. W dokumentacji występują rozbieżne zapisy dotyczące zestawienia stolarki drzwiowej i naświetli okiennych (inne na rysunkach zestawieniowych i na rzutach). Rozbieżne są również ilości stolarki podane w przedmiarze robót. Wnosimy o jednoznaczne, precyzyjne i szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej jakie należy przyjąć do  wyceny przetargowej.

Odp. Naświetla:  N1 – 80x350cm – 4 szt, N2 – 400x180cm – 1szt. Stolarkę okienną i drzwiową (w tym naświetla) należy przyjąć z rysunków rzutów kondygnacji.

20. Prosimy o jednoznaczne określenie standardu i parametrów technicznych stolarki drzwiowej jakie należy przyjąć do wyceny (rodzaj okleiny, wypełnienia drzwi, ościeżnicy drewnianej-metalowej, regulowane obejmujące mur, czy o stałej szerokości)

Odp. Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym. Drzwi płytowe na bazie ramiaka wykonanego z drewna iglastego pokryte okleinowaną lub lakierowaną płytą HDF i wypełnione płytą wiórową otworową, bądź też płytą wiórową pełną. Ościeżnica metalowa stała o szerokości minimum 80mm. Drzwi i ościeżnica tego samego producenta.
21. Brak w przedmiarach robót zakresu związanego z malowaniem balustrad. Prosimy o uzupełnienie zakresu.

Odp. W wycenie należy skalkulować malowanie balustrad.

22. Czy gruz z rozbiórki należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, że ma być wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 5 km bez naliczania kosztów składowania i utylizacji? Brak określenia w dokumentacji i przedmiarze co z gruzem z rozbiórki należy zrobić.

Odp. Gruz z rozbiórki  ma zostać przewieziony na miejsce wskazana przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km bez naliczania kosztów składowania i utylizacji.  

23. Czy Inwestor potwierdza że do zastosowania okładziny ściennej z korka należy przyjmować korek gr.5mm, czy może wystarczy zastosować korek gr.3mm (zalecany przez dostawców jako okładzina ścian)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie korka o grubości 3mm.

24. Czy do wykonanie ścianek systemowych sanitariatów można przyjmować ścianki z laminatów konstrukcyjnych gr.10mm oferowanych przez producentów?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek systemowych sanitariatów z płyty HPL o grubości 10mm. 

25. Prosimy o podanie kolorystyki ścianek z laminatów konstrukcyjnych, gdyż w zależności od koloru różne są ceny. Ewentualnie prosimy o informację, że wybór kolorystyki będzie obejmował kolory standardowe.

Odp. Ścianki systemowe sanitariatów powinny nawiązywać do koloru płytek ściennych i podłogowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolorów płyt HPL takich jak żółty, zielony, niebieski, czerwony.   

26. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów oświetlenia jakie należy przyjąć do kalkulacji – świetlówkowe czy ledowe. Występują rozbieżne zapisy w materiałach przetargowych.

Odp. Do kalkulacji należy przyjąć oświetlenie ledowe zgodne ze „Specyfikacja opraw oświetleniowych” załączonego do Branży elektrycznej.
27. Istniejące ściany w budynku są bardzo nierówne. Po zeskrobaniu farb i poszpachlowaniu istniejących ścian nadal pozostaną nierówności wynikające z krzywizn ścian i tynków. Czy Inwestor potwierdza wykonanie zakresu określonego w dokumentacji i przedmiarze bez dodatkowego równania ścian?

Odp. W zakresie prac nie należy uwzględniać dodatkowego równania ścian.

28. W przedmiarach nie przewiduje się wykonania gruntowania (wzmocnienia) powierzchni ścian preparatami gruntującymi. Czy należy uwzględnić w ofercie gruntowanie podłoży pod gładzie i farby na istniejących ścianach i sufitach. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru

Odp. Tak należy przewidzieć wykonanie gruntowania (wzmocnienia) powierzchni ścian preparatami gruntującymi. Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
29. W przedmiarach brak robót remontowych związanych z kuciem bruzd i otworów w celu osadzenia nadproży okiennych. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres.

Odp. Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
30. W związku z koniecznością pomalowania ścian trzeba ściągnąć i założyć z powrotem wszystkie istniejące grzejniki, brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o takie pozycje.

Odp. Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
31. W przedmiarze dla instalacji c.o. są policzone przebicia otworów dla 3 przejść rurociągów przez przegrody, natomiast wg projektu w naszej ocenie przejść przez przegrody konstrukcyjne jest szt. 9. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
32. W przedmiarze dla instalacji kanalizacyjnej są policzone przebicia otworów dla 3 przejść rurociągów przez przegrody, natomiast wg projektu w naszej ocenie przejść przez przegrody konstrukcyjne jest szt. 36. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.
           Zatwierdził:

Burmistrz Gminy Żmigród

     Robert Lewandowski
Projekt pt. „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


[image: image2.png]