[image: image3.png]b 4 Fundusze 2 DOLNY Unia Europejska
Europejskie 3 jski
I Prograrg Rjegionalny SLASK R°Z‘E’%E?‘p:ézl?:’f‘g?::;é -






Załącznik nr 9 do SIWZ

Budowa Centrum Przesiadkowego PARK&RIDE przy stacji PKP w Żmigrodzie

Uszczegółowienie dokumentacji projektowej

1. Miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe w układzie rzędowym zgodnie projektem należy wykonać z kostki granitowej z „odzysku” o wymiarach 18/20. Gmina Żmigród udostępni kostkę granitową pozyskaną w trakcie prowadzenia wcześniejszych robót ziemnych na terenie miasta. Kostka ta pochodzi z dróg w mieście Żmigród i pozyskana została w trakcie prowadzenia robót kanalizacyjno-wodociągowych. Kostka ta stanowiła wiele lat temu nawierzchnię ulic w mieście zanim została przykryta masą bitumiczną. Kostka jest składowana na ul. Kościuszki w Żmigrodzie na pryzmach wraz z materiałem ziemnym. Istnieje konieczność ręcznego wybierania kostki z pryzm oraz transportu - Koszt Wykonawcy.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia kostki składowanej w pryzmach:

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



2.  Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów. 

Stacja wyposażona w ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe oraz niezbędne narzędzia do dokonywania napraw czy przeglądu roweru.

Specyfikacja:

Wymiary: min . 150x50x40 cm 

Waga: 60-100 kg 

Materiał : stal nierdzewna 

Malowanie termoplastyczne
Wyposażenie:
● linki stalowe w PCV + krętliki
● QR CODE z instrukcjami napraw 
● nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym
● wkrętak​ krzyżowy
● wkrętak płaski
● wkrętak TORX T25
● klucz nastawny 
● klucze nasadowe do deskorolki
● klucz płaski 8×10 mm
● klucz płaski 13×15 mm
● zestaw imbusów w rękojeści 
● łyżki do opon
● stacjonarna ręczna pompka z tłokiem ze stali kwasoodpornej
– zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy wąż
● możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi
Montaż:

- posadowienie na stopie fundamentowej 

- zestaw montażowy 

- śruby zabezpieczające z grotami (nakrętki antykradzieżowe)

Powierzchnia na nadruki z grafiką i logotypem Gminy Żmigród min. 1,0 m2 na powierzchni Stacji  (projekt nadruku oraz wizualizacja po stronie Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym)

Strona 2 z 3
Projekt pt. „Budowa Centrum Przesiadkowego PARK&RIDE przy stacji PKP w Żmigrodzie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


[image: image3.png]