 Załącznik nr 9 do SIWZ 
Uszczegółowienie dokumentacji projektowej
„Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień”
1. Należy zamontować 2 wiaty przystankowe.
Charakterystyka wiaty

Modułowa konstrukcja wiaty o wymiarach 3,8x1,3m składa się z zamkniętych profili stalowych o przekroju 40x40, które łączone są za pomocą profili stalowych o przekroju 40x20 oraz 20x20. Konstrukcja wiaty ma charakter modułowy o szerokości jednego modułu wynoszącym 0,96m. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana jest drewniana, lakierowana ławka z drewna sosnowego składająca się z 4 belek o przekroju 100x40. Ławka umieszczona jest na 3/4 jej długości całej wiaty. Ściana tylna podzielona jest na dwie części. Część górną, która wypełniona jest szkłem hartowanym o grubości 8 mm, oraz część dolną, która wypełniona jest deskami z drewna sosnowego o grubości 20mm. Ściana boczna natomiast ze swoją charakterystyczną kratownicą wypełniona jest szkłem hartowanym o grubości 6mm. Wszystkie elementy wypełnienia zamknięte są przy pomocy profili aluminiowych. Całość konstrukcji malowana jest na dowolny kolor z palety RAL.

Zadaszenie

Dach wiaty o wymiarach 4,2x1,8m składa się z zamkniętych profili 40x40 oraz 20x20. Najwyższy punkt konstrukcji stanowią półokrągłe łuki wykonane z zamkniętego profilu stalowego o przekroju 40x40. Dach pokryty jest poliwęglanem komorowym dymnym 6 mm z filtrem UV zabezpieczającym przed promieniowaniem słonecznym. Poliwęglan zamknięty jest przy pomocy profili aluminiowych.
Podglądowy rysunek
[image: image1.jpg]



2. Przesunąć o 5 m lampę oświetlenia drogowego.
3. Ogrodzenie wokół wieży ciśnień wykonać o następujących parametrach:

- konstrukcja ogrodzenia zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowana proszkowo w kolorze czarnym,
- długość przęseł – 200cm,
- szerokość bramy wjazdowej dwuskrzydłowej – 500cm,

- szerokość furtki wejściowej – 100 cm,
- wysokość ogrodzenia – 150cm,
- słupki ogrodzenia – Ø70mm x 3mm,
- pionowe elementy przęsła – 18mm x 18mm x 2mm,
- poziome elementy przęsła - 30mm x 30mm x 2mm.

Podglądowy rysunek

[image: image2.png]1,5m

min





4. Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki kamiennej granitowej 9/11 i płyty kamiennej granitowej 40 x 60 cm o grubości 6 cm.

5. Na nawierzchni zatoki autobusowej dopuszcza się kostkę kamienną granitową 15/17.

6. W zakresie przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest wykonanie i zatwierdzenie Tymczasowej i Docelowej Organizacji Ruchu.

