BURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU DĘBNO

POWTÓRNE OPINIOWANIE I UZGODNIENIE

UCHWALONY UCHWAŁĄ NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Z DNIA ....................................................................

OPUBLIKOWANY W DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

POZ. .................................. Z DNIA ..............................

##### ŻMIGRÓD, STYCZEŃ 2024 R.
UCHWAŁA NR ……………

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia ………………………….

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 0007.XXXIV.430.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębno

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XII/73/07 z dnia 27 września 2007 r. ze zmianami

Rada Miejska w Żmigrodzie, uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE

§1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębno, zwany dalej planem.

§ 2. 1.	Integralną częścią niniejszej uchwały są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1.A i 1.B do uchwały;

- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

- Dane przestrzenne stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.	Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- teren - wyodrębnioną liniami rozgraniczającymi część obszaru, opisaną symbolem literowym i numerem;

- przeznaczenie - przeznaczenie, którego udział w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynosi nie mniej niż 70% powierzchni terenu, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, w sytuacji, kiedy dla jednego terenu jest ustalone więcej niż jedno przeznaczenie podstawowe, każde z nich może stanowić zarówno przeznaczenie podstawowe jak i przeznaczenie uzupełniające;

- przeznaczenie uzupełniające - inne przeznaczenie, które może występować w granicach terenu, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego niż przeznaczenia podstawowego;

- infrastruktura techniczna - dystrybucyjne urządzenia, budowle i sieci infrastruktury technicznej;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - linia, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem żadnej ze ścian wszystkich budynków. Okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 1 m, schody zewnętrzne o więcej niż 2 m; Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy do budowli, podziemnych części budynków oraz infrastruktury technicznej, w tym obiektów kubaturowych, takich jak stacje transformatorowe, pompownie wody i ścieków;

- obiekty towarzyszące – obiekty budowlane lokalizowane dla potrzeb realizacji przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego terenu, inne niż budynki o funkcji takiej samej, jak ustalone przeznaczenie terenu.

    - Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach szczególnych i odrębnych.

§ 4. 1.	Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica obszaru objętego planem;

- linia rozgraniczająca tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalna linia zabudowy;

- stanowisko archeologiczne, które obejmuje się ochroną;

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV wraz z pasem technologicznym;

- symbole literowe przeznaczenia terenów;

2. 	Na rysunku planu występuje oznaczenie graficzne wynikające z przepisów odrębnych - granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”.

§ 5. 	Na obszarze objętym planem nie wprowadza się ustaleń, dotyczących następujących zagadnień:

- zasad kształtowania krajobrazu;

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. 	Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe i uzupełniające dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych odpowiednio symbolami literowymi i numerami na rysunku planu, z zastrzeżeniem zawartymi w punkcie 2 niniejszego paragrafu:

- tereny oznaczone symbolem literowym i numerami 1MN-U, 2 MN-U

- przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,

- przeznaczenia uzupełniające – teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub elektroenergetyki lub pompowni wody lub pompowni ścieków,

- przeznaczenia wykluczane – teren usług handlu wielkopowierzchniowego lub usług rzemieślniczych.

- teren oznaczony symbolem literowym i numerem 1KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 7.	Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się, że ochrony wymaga historyczny układ przestrzenny wsi Dębno oraz stanowisko archeologiczne;

- ustala się, że ukształtowania wymaga zabudowa lokalizowana na obszarze objętym planem;

- nie wyznacza się elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają rewaloryzacji;

§ 8. 	Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obszar objęty planem na załączniku nr 1.A znajduje się w granicach parku krajobrazowego Dolina Baryczy, gdzie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;

- część obszaru objętego planem znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”, gdzie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” przedstawia się na rysunku planu;

- obszary objęte planem znajdują się w granicach następujących korytarzy ekologicznych:

- Stawy Milickie – GKPdC-17,

- Dolina Środkowej Odry – Stawy Milickie – GPKdC-18A,

- ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

- ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych,

- ustala się następujący podział terenów, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu:

- tereny, oznaczone symbolem literowym MN-U należą do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu,

- teren oznaczony symbolem KR nie należy do terenów, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu.

§ 9. 	Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- oba obszary objęte planem są w całości położone w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla terenu dawnego siedliska wsi;

- w strefie „B” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- obowiązuje zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego, to jest rozplanowania dróg, przebiegu linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych, kompozycji zabudowy, zespołów zabudowy, kompozycji zieleni,

- wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,

- obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych,

- nowa zabudowa powinna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form architektonicznych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy danej miejscowości,

- nowe budynki powinny być lokowane jako uzasadnione historycznie uzupełnienie przestrzeni,

- zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru; zakaz lokalizacji dominant, konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,

- zakaz lokalizacji garaży i budynków gospodarczych z blachy jako materiału elewacyjnego,

- zakazuje się stosowania tworzyw sztucznych typu siding jako materiałów okładzinowych,

- zakazuje się lokalizacji elementów wysokościowych instalacji odnawialnych źródeł energii,

- zakazuje się budowy napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,

- zakazuje się lokalizacji wolno stojących silosów, za wyjątkiem silosów obudowanych w budynkach,

- elementy infrastruktury technicznej należy projektować w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu kulturowego,

- formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz;

- W granicach obszaru objętego planem jest zlokalizowane stanowisko oznaczone na rysunku planu symbolem 2/49/70-27 AZP (osada kultury przeworskiej, ślad osadniczy kultury łużyckiej, ślad osadniczy – wczesne średniowieczne, nieokreślone – pradzieje), wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 1101/536/Arch/84 z dnia 20.09.2984 r. W obrębie wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Na całym obszarze, poza zasięgiem i bezpośrednim sąsiedztwem stanowiska archeologicznego, z uwagi na lokalizację w obszarze wsi o metryce średniowiecznej ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ”OW” zabytków archeologicznych. Na obszarze tym dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.	Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- dla terenu oznaczonego symbolem KR nie wprowadza się ustaleń dotyczących parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału;

- ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN-U, z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego ustępu:

- minimalna powierzchnia działki:

            - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej - 1000 m2,

            - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 800m2;

            - dla zabudowy usługowej - 200 m2,

- minimalna szerokość frontu działki

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 20 m,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 16 m;

- dla usług - 10 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi – 10 –170°;

- ustalonych w punktach 1 i 2 parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nie stosuje się do działek dróg wewnętrznych oraz działek infrastruktury technicznej.

§ 11.	Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- Przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi i numerami 1MN-U, 2MN-U, KR przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV;

- Po obu stronach linii wyznacza się pas technologiczny, o szerokości 15 m od osi linii, którego lokalizację przedstawia się na rysunku planu;

- Lokalizacja zabudowy w granicach pasa technologicznego wymaga spełnienia wymogów, zawartych w przepisach odrębnych.

§ 12. 	Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- Ustala się, że układ komunikacyjny na obszarach objętych planem stanowi droga wewnętrzna, oznaczona symbolem literowym i numerem 1KR, której szerokość podaje się na rysunku planu;

- Na obszarach objętych planem dopuszcza się wyznaczanie dróg wewnętrznych, innych niż wyznaczone na rysunku planu o minimalnej szerokości 6 m;

- Miejsca do parkowania dla samochodów należy lokalizować na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;

- Ustala się wskaźniki dotyczące minimalnej ilości miejsc do parkowania dla samochodów na terenach o poszczególnych przeznaczeniach w stosunku do liczby lokali mieszkalnych lub powierzchni obiektów usługowych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca do parkowania na mieszkanie,

- dla zabudowy usługowej - 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej budynku, lecz nie mniej niż dwa miejsca do parkowania na jeden budynek;

- Ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową powinna być zgodna z wymogami przepisów odrębnych jak dla stref ruchu i stref zamieszkania;

- Dla terenów i budynków łączących różne przeznaczenia, wymaganą minimalną ilość miejsc do parkowania należy przyjmować jako sumę liczby miejsc do parkowania liczonych dla każdego z tych przeznaczeń;

- Miejsca do parkowania mogą być lokalizowane zarówno w garażach jak i jako utwardzone miejsca do parkowania, w tym zadaszone wiatą.

§ 13. 	Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- Na całym obszarze dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się oczyszczanie i odprowadzanie ścieków zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zaopatrzenie w ciepło zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zaopatrzenie w gaz zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się zagospodarowanie stałych odpadów bytowo-gospodarczych, zgodnie wymogami przepisów odrębnych;

- Ustala się obsługę w zakresie łączności publicznej, zgodnie wymogami przepisów odrębnych.

ROZDZIAŁ II – USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 14.	Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami literowymi i numerami 1MN-U, 2MN-U.

- maksymalna intensywność zabudowy – 0,75,

- minimalna intensywność zabudowy – 0,10;

- maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 25%,

- dla zabudowy usługowej oraz dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 35%;

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50%,

- dla zabudowy usługowej oraz dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 30%;

- maksymalna wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych - 10 m,

- dla obiektów towarzyszących – 9 m;

- należy stosować dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 38 - 45°;

- należy stosować pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym, matowym), dopuszcza się inne pokrycie dachowe dla dachów o niskich spadkach oraz dopuszcza się pokrycie dachowe – blachę dachówkowo podobną w kolorze czerwonym matowym dla zadaszenia obiektów towarzyszących, takich jak na przykład osłony śmietnikowe, stacje transformatorowe itp.;

- elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych – wymagane elewacje tynkowane lub ceglane;

- zakazuje się stosowania tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej jako materiałów elewacyjnych;

- należy stosować kolory pastelowe, zgaszone, nawiązujące do historycznej kolorystyki budynków.

§ 15.	Ustala się stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w następującym wymiarze:

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN-U - 25%.

- Dla pozostałych terenów - 1%.

§ 16.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 17.	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żmigrodzie