### Projekt.

INWESTOR  :   Gmina Żmigród

ul. Wojska Polskiego 2-4

55-140  Żmigród

TEMAT    :     Przebudowa drogi gminnej  Niezgoda – Grabówka  .

## BRANŻA  :      ORGANIZACJA  RUCHU  DOCELOWEGO

DATA    :       czerwiec          2016 r.

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO |  | NR UPRAWNIEŃ | Data PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował : | K. Frąckowiak |  | 255/91/UW | 06.16 |

.

EGZ.  NR 1

# KARTA UZGODNIEŃ.

Temat     :   Organizacja  ruchu   DOCELOWEGO – Niezgoda – Grabówka

| Data | Treść uzgodnienia . | Podpis. |
| --- | --- | --- |

1.    Podstawa    opracowania .

Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  :

- INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA  .

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach.

2.	Cel  opracowania .

Celem  projektu  jest :

- oznakowanie docelowe , skrzyżowania drogi gminnej   Niezgoda – Grabówka  droga powiatową  Olsza – Ruda Sułowska  .

3.	Zakres  opracowania .

Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu docelowego na skrzyżowaniu drogi gminnej z droga powiatową w m. Grabówka .

4.	Charakterystyka  drogi i warunków  ruchu w  układzie  istniejącym.

Droga  gminna  na terenie powiatu milickiego posiada  nawierzchnię  nieulepszoną   szerokości 3,5 do 4,50 z  obustronnymi poboczami gruntowymi  o szerokości 0,5 do 0,8  m.

Droga przebiega od granicy powiatu trzebnickiego  na terenie powiatu milickiego do m. Grabówka  . Cały odcinek drogi zlokalizowany jest w obrębie lasów i pól  . Natężenie ruchu jest obecnie małe ze względu na stan techniczny nawierzchni i położenie drogi .

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,do5,7 m .

5.	Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu.

Zmiany w ORD wprowadza się ze względu na przebudowę odcinka drogi gminnej na terenie powiatu trzebnickiego. Polepszenie warunków przejazdu przyczyni się do zwiększenia prędkości oraz wzrostu natężenia ruchu.  Z ruchu na drodze gminnej planowane jest wyłączenie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t poza pojazdami posiadającymi stosowne zezwolenie  zarządcy drogi .

6.	Projektowane  zamiany  w  organizacji  ruchu.

Ze względu na  ograniczenie ruchu pojazdów powżej 3,5t na odcinku drogi gminnej leżącym na terenie powiatu milickiego zaprojektowano znaki F-6 przed skrzyżowaniem z droga gminną  przy drodze powiatowej w m. Grabówka  oraz znak 	B-5  na wlocie drogi gminnej .

- Planowany  termin  wykonania  prac.

Roboty budowlane dla wykonania przebudowy  będą  realizowane w IV  kw. 2016 r.

Przed oddaniem drogi do użytku należy wprowadzić projektowane oznakowanie .

8.  Uwagi  końcowe .

Znaki powinny odpowiadać forma i treścią   Załącznikowi  do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach.

Znaki  powinny być nie mniejsze niż z grupy wielkości średnie  z folią odblaskową typu I .  Znaki należy umieszczać na wysokości 2,0 m od dolnej krawędzi do  poziomu pobocza. Oznakowanie należy wynieść w terenie po wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej .

Opracował: