Książka przedmiarów

| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III - ziemia z wyporu konstrukcji krotność= 1,00 |  |  |  |  | 12,49 m3 |  |
| 1. |  | 2,93+9,56 | 12,49 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 12,49 |
| 2 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - do 5 km krotność x 4 krotność= 4,00 |  |  |  |  | 12,49 m3 |  |
| 3 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 24,71 m3 |  |
| 1. |  | 1,60*1,60*1,0*12 | 30,72 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,80*1,80*1,0*2 | 6,48 |  |  |  |  |
| 3. |  | -12,49 | -12,49 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 24,71 |
| 4 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 24,71 m3 |  |
| 2. Stopy fundamentowe z izolacjami |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,93 m3 |  |
| 1. |  | 1,40*1,40*0,10*12 | 2,35 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,70*1,70*0,10*2 | 0,58 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,93 |
| 6 | KNR 2-02 0204-08-060 Stopy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o objętości do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 |  |  |  |  | 9,56 m3 |  |
| 1. |  | (1,20*1,20*0,30+0,60*0,60*0,60)*12 | 7,78 |  |  |  |  |
| 2. |  | (1,50*1,50*0,30+0,60*0,60*0,60)*2 | 1,78 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,56 |
| 7 | KNR 0290-02-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 0,50 t |  |
| 1. |  | (33,81*12+49,36*2)*0,001 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,50 |
| 8 | KNR 0290-01-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 0,04 t |  |
| 1. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (2,80*12+2,80*2)*0,001 | 0,04 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,04 |
| 9 | KNR 2-02 0602-05-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 21,78 m2 |  |
| 1. |  | 1,20*1,20*12+1,50*1,50*2 | 21,78 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 21,78 |
| 10 | KNR 2-02 0602-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Każda następna warstwa. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 21,78 m2 |  |
| 11 | KNR 2-02 0603-05-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 41,04 m2 |  |
| 1. |  | (1,20*0,30*4+0,60*0,60*4)*12 | 34,56 |  |  |  |  |
| 2. |  | (1,50*0,30*4+0,60*0,60*4)*2 | 6,48 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 41,04 |
| 12 | KNR 2-02 0603-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Każda następna warstwa. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 41,04 m2 |  |
| 3. Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-05 0101-01-034 Montaż słupów z rur stalowych 219,1 x 6,3 mm o masie do 1,0 t, z podstawami stalowymi śr. 400 mm mocowanymi na kotwy krotność= 1,00 |  |  |  |  | 3,27 t |  |
| 1. |  | (10,085*8+9,005+4,505)*33,10*1,018*1,03*0,001 | 3,27 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,27 |
| 14 | KNR 2-05 0101-05-034 Montaż stężeń słupów z rur stalowych 114,3 x 4 mm, kołnierze stalowe 200 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,40 t |  |
| 1. |  | (7,26*3*2*10,88+0,40*2*3*2*10,88+3,43*6*2*10,88+0,40*3*3*2*10,88+4,90*10*2*10,88+0,40*2*10*2*10,88)*1,018*1,03*0,001 | 2,40 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,40 |
| 15 | KNR 2-05 0208-04-034 Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg - podstawy pomostów z ceownika 140 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 0,99 t |  |
| 1. |  | (1,50*2+0,14*2)*18*16,0*1,018*1,03*0,001 | 0,99 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,99 |
| 16 | KNR 5-09 0309-06-020 Montaż lin poprzecznych stalowych o średnicy 12 mm zawieszonych pomiędzy różnymi słupami stalowymi i hakami. Długość odcinka liny do 45 m krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 4. Pokrycie pomostów |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0406-03-060 Konstrukcje z tarcicy nasyconej, ramy górne i płatwie, o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,56 m3 |  |
| 1. |  | 0,12*0,12*1,50*4*18 | 1,56 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,56 |
| 18 | KNR 00-21 4007-0102-050 Ślepa podłoga z desek tarasowych o szerokości 15 cm i grubości 25 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 40,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,50*18 | 40,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 40,50 |
| 5. Zabudowa parku linowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AW-1-090 Wykonanie przeszkód - tras parku linowego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 16,00 kpl |  |
| 20 | AW-2-020 Drabinki wejściowe krotność= 1,00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 21 | AW-4-020 Tablice do oznakowania parku linowego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 20,00 szt |  |
| 22 | AW-6-090 Trasa szkoleniowa krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 23 | AW-7-020 Tablica z regulaminem parku linowego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 24 | AW-8-090 Szkolenie personelu parku linowego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |